УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ

БЕЛГОРОД – 2012

1. Общие положения и область применения.

Рекомендации по организации детских дошкольных учреждений (ДОУ)  для офисных зданий предназначены для ознакомления  и применения при проектировании и строительстве.

Предназначены для руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, организациям, осуществляющим проектную деятельность и руководителям предприятий.

Настоящие рекомендации распространяются на дошкольные организации, реализующие как основную общеобразовательную программу дошкольного образования (дошкольные образовательные организации), так и на дошкольные организации, оказывающие услуги по уходу и присмотру за детьми, не связанные с оказанием образовательных услуг.

Целью создания детских дошкольных учреждений  для офисных зданий является развитие частно – государственного партнерства, поддержки работающих членов семей  и обеспечения доступности образования детям дошкольного возраста.

К дошкольным организациям относятся организации следующих видов:

- детский сад;

- детский сад с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.);

-детский сад малокомплектный (встроенный);

II. Требования к организации участка

1.Земельные участки для строительства объектов дошкольных организаций должны соответствовать санитарным правилам. Участок ДОУ должен быть огорожен оградой высотой не менее 2,5 м и полосой зеленых насаждений, проходящей вдоль ограды с внутренней стороны участка. Расстояние от границ участка ДОУ до края проезжей части улиц необходимо устанавливать на основании расчета уровней шума, но не менее 25 м на свободной территории и не менее 15 м в сложившейся и реконструируемой застройке.

2.Здания дошкольных организаций должны размещаться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

При размещении зданий дошкольных организаций должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий: для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Через территорию ДОУ не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

3.На территории дошкольной организации выделяют следующие функциональные зоны:

- игровая зона;

- хозяйственная зона.

Расстояние между игровой и хозяйственной зоной должно быть не менее 3 м.

Зона игровой территории включает в себя:

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции;

- физкультурную площадку.

4. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 30 кв. м.

5.На территории участка ДОУ следует предусматривать беспрепятственный маршрут от главного входа на участок и с гостевой автостоянки к главному входу в здание детского сада инвалиду, передвигающемуся в кресле-коляске.

При крыльце главного входа в здание ДОУ следует предусматривать пандус, запроектированный в соответствии с требованиями доступности для инвалидов.

III. Благоустройство и озеленение

1.По периметру участка  устраивается полоса зеленых насаждений, способствующая улучшению воздушной среды снижению шума и скорости ветра, предусматривается шириной 1,5 - 3 м (но не менее 1,5 м), выполняется многорядной (2 - 3 ряда) посадкой деревьев и кустарников. Физкультурная площадка может быть полностью засажена травой (кроме беговой дорожки и площадки для прыжков).

2.Для временного хранения легковых автомобилей предусмотреть открытые стоянки, расположенные на расстоянии 15 м  от границ земельных участков, с учетом 4 машино-мест  на 100 мест ДОУ.

3.Основной въезд на территорию ДОУ, проезды, пешеходные дорожки к детским групповым площадкам, хозяйственный проезд, хозплощадка и контейнерная площадка для сбора мусора должны иметь твердое покрытие.  Для устройства твердого покрытия на дорожках можно использовать природные материалы, кирпичную крошку, тротуарную плитку.

4.Навесы (террасы с навесами) предусматриваются огороженными с трех сторон. Высота ограждения не менее 1,5 м. Во избежание сквозняков, между ограждением и полом террасы не должно быть зазора.

Пол террасы должен быть деревянным с отметкой пола на расстоянии 0,15 м от поверхности земли.

Покрытие террасы может предусматриваться из современных облегченных металлических конструкций и светопрозрачных материалов, предпочтительно теплых оттенков.

Террасы с навесами для детских групп, размещаемых на первом этаже зданий ДОУ, допускается предусматривать пристроенными к зданию как крытые террасы или остекленные веранды, а также как террасы, трансформируемые в веранды с помощью раздвижных элементов покрытия и вертикальных ограждающих конструкций. При этом теневые навесы не должны сокращать необходимую освещенность помещений групповых ячеек.

5.При организации вертикальных или наклонных светопрозрачных ограждений сооружений на участке (веранды, террасы, галереи, игровые павильоны) следует применять закаленное стекло, поликарбонат, другие травмобезопасные светопрозрачные материалы.

6.Игровые площадки должны иметь травяное покрытие. Кроме травяного покрытия, частично (но не более чем на половине площадки) может предусматриваться твердое или грунтовое покрытие, укрепленное песчаной подсыпкой или мелкой каменной крошкой.

7.Асфальтовое покрытие, а также покрытие с применением тротуарной плитки на групповых и общей физкультурной площадках не допускается.

При благоустройстве участка требуются мероприятия по отводу дождевых и вешних вод с территории.

8.В рекомендуемый ассортимент зеленых насаждений входят деревья: липа, береза, клен, сосна, ель,  лиственница, ясень, вяз, рябина и  кустарник: кизильник, сирень, жасмин, вяз кустовой, клен татарский. Расстояние между кустами в зеленой изгороди зависит от породы растений и величины их кроны. Рекомендуемая высота зеленой изгороди - 1,0 - 1,25 м,

9. Рельеф участка: грунтовые площадки, площадки с твердым покрытием, пешеходные дорожки и автомобильные проезды, а также границы между ними - должен решаться без уступов.

Перепады уровней высотой 0,15 м и более должны выполняться в виде откосов с организацией пандусов или лестниц.

IV. Общие требования к предоставлению дошкольной образовательной услуги .

Дошкольная образовательная услуга, независимо от вариантности форм ее предоставления должна:

соответствовать Закону РФ «Об образовании», другим нормативным документам, действующим в сфере дошкольного образования;

обеспечить охрану и сохранение здоровья детей, их всестороннее развитие.

Материальное обеспечение реализации дошкольной образовательной услуги

1.Основное место для оказания дошкольной образовательной услуги – изолированное  помещение, обеспечивающее каждому ребенку личное пространство.

2.Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей, учитывать гигиенические и педагогические требования.

3.В соответствии с СанПиНами игровое и спортивное оборудование на участке и в помещениях, мебель, игрушки, издательская продукция  должны иметь санитарно-эпидемиологическое  заключение о соответствии санитарным нормам.

4.В помещении и на прогулочном участке в соответствии с возрастом детей организуется развивающая предметно-пространственная среда (оборудованные играми, игрушками, учебно-наглядными пособиями).

5. Для прогулок предоставляется зона игровой территории, оборудованная верандой или навесом, песочницей, малыми формами в соответствии с возрастом.

# V. Перечень нормативно-правовых документов

|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации Принят 22 декабря 2004 года |
| --- | --- |
| № 123-ФЗ | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| ППБ 01-03 | Правила пожарной безопасности |
| СП-42 . 13330.2011 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| СНиП 31-06-2009 | Общественные здания и сооружения |
| СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий для маломобильных групп населения |
| СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| СНиП 23-05-95* | Естественное и искусственное освещение |
| СанПиН 2.4.1.2660-10 | Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 | Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий |
| № 264-пп | Региональные нормативы градостроительного проектирования жилых зон реконструируемых городских территорий Белгородской области. от 19 ноября 2007 г |
| №293- пп | Региональные нормативы градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области от 09 декабря 2008 года. |